VISTORIA DE ENTRADA

REF: PF-4

Link para acessar as fotos do imóvel no Google drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1h5WgrifoqehajjTOmdYguAzZ8OsI9VHG?usp=sharing

1-ÁREA EXTERNA:

PISO: com mato cortado, parte com terra e britas; 1 caixa de gordura com tampa, interior limpo.

PAREDES: pintura usada tinta acrílica fosca cor areia, contendo remendos de massa corrida e furos.

BEIRAL: forro de madeira, pintura usada tinta esmalte sintético na cor branca, faltando meia cana acima das janelas.

ILUMINAÇÃO: 1 bocal simples sem lâmpada.

2-ÁREA DE SERVIÇO:

PISO: de cimento bruto com manchas e trincas.

PAREDES: pintura usada tinta acrílica fosca na cor areia com manchas, remendos de massa corrida; parte com azulejos usados na cor bege mesclada, 1 peça trincada, 1 ponto aberto.

MUROS: pintura usada tinta acrílica fosca na cor areia com furos, manchas e pontos quebrados, 1 rachadura no canto; canteiro com matos baixo.

TANQUE: em plástico antigo com manchas; 1 torneira dupla cromada conservada, volantes funcionando.

BEIRAL: forro de madeira, pintura usada tinta esmalte sintético na cor branca, ponto despregado na quina dos fundos.

ILUMINAÇÃO: 1 bocal simples sem lâmpada.

3-SALA:

PORTA: em ferro com portinhola de vidro, pintura nova tinta esmalte sintético na cor cinza platina, fechadura nova em metal cromada com chave funcionando, vidros canelados conservados.

PISO: cerâmicas usadas na cor bege mesclada, 2 peças com lascas, 3 peças trincadas; rodapés no estilo do piso.

PAREDES: pintura nova tinta acrílica fosca na cor palha.

ELÉTRICA: conjunto de espelhos em plástico mistos nas cores branca e cinza, sendo 1 interruptor com 2 teclas, 2 tomadas, 1 tomada de telefone e 1 para antena, espelhos com manchas de tinta.

JANELA: esquadria em ferro tipo deslizante, pintura nova em esmalte na cor branca, vidros lisos usados, com manchas de tinta, 1 peça quebrada, faltando massa de vedação em alguns pontos.

TETO: forro de madeira com pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca.

ILUMINAÇÃO: 1 plafonier em plástico conservado na cor branca, bocal sem lâmpada.

4-COZINHA:

PORTA: madeira almofadada, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca, fechadura Aliança em metal cromado nova, chave funcionando; 1 fechadura tetra em metal com pintura na cor branca, sem chave na parte inferior.

PISO: cerâmicas usadas na cor cinza mesclada, com marcas de batida e peças trincadas.

PAREDES: azulejos antigos na cor cinza, 30 furos aproximadamente, 1 buraco, faltando acabamento acima da porta de saída, peças esfareladas ao lado da porta.

ELÉTRICA: conjunto de espelhos em plástico usados na cor cinza, 1 interruptor de 2 teclas com tomada, 3 tomadas, 1 quadro de distribuição elétrica em metal usado na cor cinza com tampa, 3 disjuntores nema.

JANELA: esquadria em ferro tipo ventarola, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca, ventarola de baixo com a solta quebrada, puxador em ordem; vidros lisos conservados.

HIDRAÚLICA: 1 torneira em plástico usada, volante funcionando, 1 registro geral em metal cromado usado com oxidações, volante funcionando, 1 saída de esgoto.

TETO: forro de madeira, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca.

ILUMINAÇÃO: 1 plafonier em plástico conservado na cor branca, bocal sem lâmpada.

5-BANHEIRO:

PORTA: madeira lisa, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca, lascas na parte inferior, fechadura em metal cromado usada, espelho com manchas de tinta, com chave funcionando.

PISO: cerâmicas usadas na cor cinza mesclada; ralo com grelha.

PAREDES: azulejos usados na cor cinza mesclada, 2 furos, 2 pregos, 1 lasca, 1 gancho, 1 peça trincada acima do chuveiro.

ELÉTRICA:  1 interruptor simples com tomada em plástico com espelho trincado; fiação dupla para chuveiro.

JANELA: esquadria em ferro tipo ventarola, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca com falhas, puxador com ventarola emperrada, vidros canelados com 1 peças trincadas.

HIDRAÚLICA: 1 torneira cromada nova, volante funcionando; 1 saída para chuveiro; 1 registro em metal preto novo, volante funcionando; 1 registro geral em metal cromado oxidado usado, volante funcionando.

LAVATÓRIO: louça conservada na cor cinza, com coluna.

VASO: louça conservada na cor cinza, assento em plástico usado na cor cinza, com pontos danificado, caixa de descarga acoplada em louça conservada na cor cinza, mecanismo funcionando, vaso limpo.

TETO: forro de PVC conservado, alçapão com tampa simples.

ILUMINAÇÃO: 1 plafonier em plástico novo na cor branca, bocal sem lâmpada.

OUTROS: 1 espelho simples com oxidações, bordas em alumínio cromado, 1 cabide duplo cromado usado; 1 cabide simples cromado usado; papeleira em metal cromado usada, com tampa e rolo, mal fixada; 1 porta shampoo cromado usado, faltando base; 1 toalheiro barra cromado.

6-QUARTO A ESQUERDA:

PORTA: madeira lisa, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca, fechadura Aliança em metal cromado usada, com manchas de tinta, sem chave.

PISO: cerâmicas usadas na cor bege mesclada; rodapés no estilo do piso.

PAREDES: pintura nova tinta acrílica fosca na cor palha.

ELÉTRICA: conjunto de espelhos em plástico usados, com manchas de tinta, interruptor de 1 tecla; 2 tomadas.

JANELA: esquadria em ferro tipo deslizante, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca, puxadores emperrados, vidros lisos usados, contendo 1 peça trincada.

TETO: forro de madeira, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca; com pequenas frestas.

ILUMINAÇÃO: 1 plafonier em plástico conservado na cor branca, bocal sem lâmpada.

7-QUARTO A DIREITA:

PORTA: madeira lisa nova, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca, fechadura Aliança em metal cromado usada, com manchas de tinta, sem chave.

PISO: cerâmicas usadas na cor bege mesclada; rodapés no estilo do piso, com 1 peça pequena na cor branca.

PAREDES: pintura nova tinta acrílica fosca na cor palha.

ELÉTRICA: conjunto de espelhos em plástico mistos nas cores branca e cinza, 1 interruptor de 1 tecla, 2 tomadas, 1 antena, 1 telefone, espelhos com manchas de tinta.

JANELA: esquadria em ferro tipo deslizante, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca, com ventarolas e puxadores emperrados devido a tinta, vidros lisos usados, 1 peça trincada.

TETO: forro de madeira com frestas, pintura nova tinta esmalte sintético na cor branca.

ILUMINAÇÃO: 1 plafonier em plástico conservado na cor branca, bocal sem lâmpada.

Curitiba, 27 de maio de 2025.